BUKU PANDUAN

CARA MEMASANG

Perangkat SIGAP Drainase
Sensor Radar, Debit, dan pH
Kelurahan Meteseh, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang

Untuk tim pemasang dan kader teknis

Ditulis langkah demi langkah.

Tidak memerlukan pengalaman elektronika sebelumnya,

tetapi memerlukan ketelitian.

2026

SEBELUM MULAI

Baca bagian ini sampai habis sebelum menyentuh alat apa pun

Pemasangan ini melibatkan listrik, ketinggian, dan saluran air yang dapat mengandung gas berbahaya. Tiga aturan berikut tidak boleh dilanggar.

1. JANGAN PERNAH MASUK KE DALAM SALURAN TERTUTUP SENDIRIAN. Bak kontrol yang lama tertutup dapat menyimpan gas yang mematikan tanpa bau maupun warna. Selalu bertiga, dan biarkan tutupnya terbuka minimal lima belas menit sebelum ada yang turun.

2. MATIKAN SUMBER LISTRIK sebelum menyambung kabel apa pun. Meski tegangannya rendah, hubungan singkat dapat merusak perangkat yang harganya jutaan.

3. JANGAN MEMASANG SAAT HUJAN ATAU SETELAH HUJAN DERAS. Air dapat naik mendadak, dan arus di dalam saluran tertutup jauh lebih kuat daripada yang terlihat dari atas.

Waktu yang dibutuhkan

| Tahap | Perkiraan waktu | Di mana |
| --- | --- | --- |
| Perakitan dan uji di meja | 3 sampai 4 jam | Ruang kerja, bukan di lapangan |
| Pemasangan dudukan dan sensor | 4 sampai 5 jam | Lokasi saluran |
| Kalibrasi | 2 jam | Lokasi saluran |
| Uji fungsi | 14 hari | Berjalan sendiri, cukup dipantau |

Kerjakan perakitan di ruang kerja lebih dulu

Godaan terbesar adalah langsung merakit di lokasi supaya sekali jalan. Jangan.

Merakit dan menguji di meja memungkinkan Anda memperbaiki kesalahan dengan tenang, dengan penerangan cukup dan alat lengkap. Kesalahan sambungan yang di meja selesai dalam lima menit, di pinggir saluran bisa memakan setengah hari.

Alat yang perlu dibawa

| Untuk perakitan | Untuk pemasangan | Untuk kalibrasi |
| --- | --- | --- |
| Solder dan timah Obeng kecil plus dan minus Tang potong dan tang lancip Multimeter Laptop dan kabel USB Isolasi bakar (heat shrink) | Bor beton dan mata bor Kunci pas set Meteran 5 meter Waterpass Tangga Sarung tangan dan sepatu bot Senter kepala | Ember bervolume pasti (10 liter) Stopwatch atau ponsel Larutan penyangga pH 4,00 Larutan penyangga pH 7,00 Air bersih untuk membilas Kain lap bersih |

Daftar komponen

| No | Komponen | Jumlah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sensor radar level Holykell HR2000 | 1 unit | Keluaran RS485 Modbus. Periksa lembar datanya. |
| 2 | Dudukan besi siku | 1 set | Dikerjakan bengkel setempat sesuai lebar saluran. |
| 3 | Sensor debit air YF-B10 DN50 | 1 unit | Badan kuningan, keluaran pulsa. |
| 4 | Modul pH analog DFRobot | 1 set | Beserta probe dan papan pengubahnya. |
| 5 | Mikrokontroler ESP32 DevKit V1 | 1 unit | Pastikan yang ada WiFi bawaan. |
| 6 | Modul konverter RS485 ke TTL (MAX485) | 1 unit | Penghubung radar ke ESP32. |
| 7 | Baterai 18650 3S 6000 mAh + BMS | 1 set | BMS wajib ada, jangan dilepas. |
| 8 | Kotak pelindung IP65 | 1 unit | Beserta karet gland untuk lubang kabel. |
| 9 | Kabel, konektor, pipa pelindung | 1 paket | Pakai kabel berselubung untuk bagian luar. |
| 10 | Larutan penyangga pH 4,00 dan 7,00 | 2 sachet | Untuk kalibrasi, diulang tiap tiga bulan. |

Dua hal yang harus diputuskan sebelum belanja

SUMBER LISTRIK. Radar Holykell umumnya membutuhkan tegangan 12 sampai 24 volt, sedangkan ESP32 bekerja pada 5 volt. Artinya Anda memerlukan catu daya 12 volt beserta penurun tegangan ke 5 volt.

Putuskan sejak awal: menumpang listrik rumah warga terdekat, atau memakai panel surya beserta pengendali pengisian. Bila memilih panel surya, keduanya belum masuk daftar belanja di atas dan harus ditambahkan.

TEGANGAN KELUARAN MODUL pH. Sebagian modul DFRobot mengeluarkan tegangan sampai 5 volt, sedangkan kaki ESP32 hanya tahan 3,3 volt. Periksa lembar data modul yang Anda beli. Bila keluarannya bisa melebihi 3,3 volt, WAJIB memasang pembagi tegangan. Melewatkan ini akan merusak ESP32 secara permanen.

TAHAP 1 — PERAKITAN DI RUANG KERJA

Seluruh tahap ini dikerjakan di meja, bukan di lapangan. Siapkan penerangan yang cukup dan ruang kerja yang lapang.

Peta sambungan kabel

Tabel di bawah ini adalah acuan utama. Cocokkan setiap sambungan satu per satu, jangan mengandalkan ingatan.

Modul MAX485 ke ESP32

| Kaki pada MAX485 | Disambung ke ESP32 | Warna kabel yang disarankan |
| --- | --- | --- |
| VCC | Pin 5V | Merah |
| GND | Pin GND | Hitam |
| DI | GPIO 17 (TX2) | Kuning |
| RO | GPIO 16 (RX2) | Hijau |
| DE dan RE (disambung jadi satu) | GPIO 4 | Biru |

Sensor radar Holykell ke MAX485

| Kabel sensor | Disambung ke | Catatan |
| --- | --- | --- |
| A (RS485 +) | Terminal A pada MAX485 | Biasanya berwarna kuning atau putih. |
| B (RS485 −) | Terminal B pada MAX485 | Biasanya berwarna biru atau hijau. |
| V+ (catu daya) | Kutub positif catu daya 12 volt | JANGAN disambung ke 5V ESP32. |
| V− (nol) | Kutub negatif, disatukan dengan GND ESP32 | Nol harus menyatu, kalau tidak pembacaan kacau. |

Warna kabel berbeda antar unit

Jangan mengandalkan warna kabel semata. Buka lembar data unit yang Anda beli, dan cocokkan menurut keterangan di sana.

Menyambung A dan B terbalik tidak akan merusak apa pun, sensor hanya tidak terbaca. Tetapi menyambung catu daya 12 volt ke kaki ESP32 akan merusaknya seketika dan tidak dapat diperbaiki.

Sensor debit YF-B10 ke ESP32

| Kabel sensor | Disambung ke ESP32 | Catatan |
| --- | --- | --- |
| Merah | Pin 5V | Catu daya sensor. |
| Hitam | Pin GND | Nol. |
| Kuning | GPIO 27 | Keluaran pulsa. Perlu resistor tarik-naik 10k ke 3,3V. |

Modul pH DFRobot ke ESP32

| Kaki modul | Disambung ke ESP32 | Catatan |
| --- | --- | --- |
| V+ atau VCC | Pin 5V atau 3,3V | Ikuti lembar data modul Anda. |
| G atau GND | Pin GND | Nol. |
| Po (keluaran analog) | GPIO 34 | Kaki ini hanya bisa membaca, tidak bisa mengeluarkan. |

Mengapa GPIO 34

Pada ESP32, kaki yang dapat membaca tegangan analog sekaligus tetap bekerja saat WiFi menyala hanyalah kelompok ADC1, yaitu GPIO 32 sampai 39.

Bila Anda memakai kelompok ADC2, pembacaan pH akan kacau setiap kali WiFi aktif, dan gejalanya sangat membingungkan karena tampak acak.

Langkah perakitan

| 1 | Siapkan meja dan periksa kelengkapan Bentangkan kain di atas meja supaya komponen kecil tidak menggelinding. Keluarkan seluruh komponen dari kemasannya, cocokkan dengan daftar komponen. Periksa apakah ada yang penyok, kabelnya terkelupas, atau kemasannya sudah terbuka. |
| --- | --- |

| 2 | Sambungkan MAX485 ke ESP32 Ikuti tabel sambungan MAX485. Kerjakan satu kabel pada satu waktu. Setelah setiap sambungan, ucapkan nama kakinya dengan suara pelan sambil menunjuknya. Cara sederhana ini mencegah sebagian besar kesalahan. Sambungkan kaki DE dan RE menjadi satu lebih dulu, baru kemudian ke GPIO 4. |
| --- | --- |

| 3 | Sambungkan sensor debit dan modul pH Pasang resistor 10k dari kabel kuning sensor debit ke jalur 3,3 volt. Sambungkan modul pH sesuai tabelnya. Jangan pasang probe pH-nya dulu. Periksa ulang seluruh sambungan dengan multimeter pada mode sambungan (continuity). |
| --- | --- |

| 4 | Nyalakan pertama kali TANPA sensor radar Sambungkan ESP32 ke laptop memakai kabel USB. Jangan nyalakan catu daya 12 volt dulu. Buka Arduino IDE, pilih papan ESP32 Dev Module, pilih port yang benar. Buka Serial Monitor, atur kecepatan 115200. Bila lampu pada ESP32 menyala dan tidak ada yang panas, lanjutkan. Bila ada yang terasa panas, segera cabut dan periksa ulang sambungan. |
| --- | --- |

| 5 | Isi firmware dan masukkan pengaturan Buka berkas firmware dari folder firmware/ di dalam proyek. Isi nama WiFi dan kata sandinya sesuai jaringan di lokasi pemasangan. Isi alamat Supabase dan kuncinya, sesuai yang diberikan pengelola sistem. Isi kode titik sensor, misalnya MTS-01. Kode ini harus sama persis dengan yang tercatat di halaman admin. Tekan tombol Upload, tunggu sampai selesai. |
| --- | --- |

| 6 | Sambungkan sensor radar dan nyalakan catu daya Cabut dulu kabel USB dari laptop. Sambungkan kabel A dan B sensor radar ke MAX485. Sambungkan catu daya 12 volt ke sensor radar. Pastikan nol catu daya menyatu dengan GND ESP32. Nyalakan catu daya, lalu sambungkan kembali USB ke laptop untuk membaca Serial Monitor. |
| --- | --- |

| 7 | Uji baca seluruh sensor di meja Pada Serial Monitor harus muncul angka jarak dari sensor radar. Arahkan sensor ke lantai, lalu ke tangan Anda; angkanya harus berubah. Tiup atau putar baling-baling sensor debit dengan jari; angka debitnya harus bergerak. Celupkan probe pH ke air keran; angkanya harus muncul di kisaran 6 sampai 8. Bila ketiganya terbaca, perakitan berhasil. |
| --- | --- |

| 8 | Uji pengiriman data Pada Serial Monitor harus muncul tulisan bahwa data berhasil terkirim. Buka Supabase, menu Table Editor, tabel sensor_drainase. Baris baru harus muncul. Bila muncul, cabut daya dan siapkan perangkat untuk dibawa ke lapangan. Bila tidak muncul, periksa nama WiFi, kata sandi, dan kunci Supabase pada firmware. |
| --- | --- |

TAHAP 2 — PEMASANGAN DI LAPANGAN

Urutan ini tidak boleh dibalik

Pengukuran geometri saluran HARUS selesai sebelum sensor dipasang permanen, dan saluran HARUS sudah dibersihkan sebelum diukur.

Angka tinggi pasang yang diukur pada saluran yang masih kotor akan salah sejak hari pertama, dan seluruh persentase yang ditampilkan sistem ikut salah selamanya, sampai ada yang menyadarinya dan mengukur ulang.

| 1 | Bersihkan saluran sampai dasar terlihat Keruk lumpur dan sampah sampai dasar beton benar-benar terlihat. Ini bukan sekadar persiapan. Dasar yang bersih inilah acuan nol seluruh sistem. Ambil foto sebelum dan sesudah pembersihan, untuk lampiran laporan. |
| --- | --- |

| 2 | Ukur lima angka geometri saluran TINGGI PASANG: jarak dari tempat sensor akan dipasang, tegak lurus ke dasar saluran, dalam milimeter. KEDALAMAN SALURAN: dari dasar ke bibir atas saluran. Bila kedua sisi berbeda tinggi, pakai sisi yang lebih rendah. LEBAR DASAR: lebar dasar saluran, dalam milimeter. PANJANG SEGMEN: panjang saluran yang diwakili satu sensor, dalam meter. Biasanya 40 sampai 60 meter. DEBIT SAAT BERSIH: aliran ketika saluran bersih pada hujan sedang, dalam liter per menit. Bila belum bisa diukur, catat perkiraan dan perbaiki nanti. Tulis kelimanya di formulir F-01. Jangan mengandalkan ingatan. |
| --- | --- |

| 3 | Pasang dudukan besi siku Pasang dudukan melintang di atas saluran, tepat di titik yang sudah disepakati. Pakai waterpass untuk memastikan dudukan benar-benar mendatar. Bor dan pasang baut ke dinding beton saluran. Pastikan tidak goyang sama sekali. Dudukan yang goyang akan membuat pembacaan naik turun tanpa sebab, dan kesalahan ini sangat sulit ditelusuri kemudian. |
| --- | --- |

| 4 | Pasang sensor radar Pasang sensor menghadap lurus ke bawah, tegak lurus terhadap permukaan air. Pastikan tidak ada penghalang di bawah sensor: kabel menjuntai, akar, atau tonjolan beton. Kencangkan sampai benar-benar tidak bergerak. UKUR ULANG tinggi pasang setelah sensor terkunci permanen, karena posisinya bisa bergeser beberapa milimeter saat dikencangkan. Angka hasil pengukuran ulang inilah yang dipakai. |
| --- | --- |

| 5 | Pasang sensor debit Pasang pada bagian saluran yang alirannya lurus. Jaraknya minimal sepuluh kali diameter pipa dari belokan terdekat. Untuk pipa dua inci, berarti minimal setengah meter. Perhatikan tanda panah pada badan sensor; arahnya harus searah aliran air. Pasang searah aliran yang keliru akan membuat pembacaan selalu nol. |
| --- | --- |

| 6 | Pasang probe pH Gantung probe sehingga ujungnya tercelup di bawah muka air, tetapi tidak menyentuh dasar. Probe yang menyentuh endapan akan cepat kotor dan pembacaannya melenceng. Ikat kabelnya supaya tidak terbawa arus. |
| --- | --- |

| 7 | Pasang kotak panel Pasang kotak di atas garis genangan tertinggi yang pernah tercatat di lokasi itu. Bila riwayatnya menyebut 60 sentimeter, pasang minimal 100 sentimeter di atas tanah. Masukkan seluruh kabel melalui karet gland, lalu kencangkan. Tutup setiap lubang yang tidak terpakai. Satu lubang kecil sudah cukup untuk memasukkan air hujan dan merusak seluruh isinya. Hadapkan pintu kotak ke arah yang tidak langsung terkena tampias hujan. |
| --- | --- |

| 8 | Nyalakan dan periksa Nyalakan catu daya. Sambungkan laptop ke ESP32, buka Serial Monitor. Pastikan ketiga sensor terbaca dan data terkirim. Buka Supabase, periksa apakah baris baru muncul di tabel sensor_drainase. Tunggu sampai tiga pengiriman berturut-turut berhasil sebelum meninggalkan lokasi. |
| --- | --- |

TAHAP 3 — KALIBRASI

Kalibrasi menyesuaikan pembacaan alat dengan kenyataan. Tanpa ini, angka yang keluar memang muncul, tetapi tidak berarti apa-apa.

Kalibrasi sensor debit

1.  Siapkan ember bervolume pasti, misalnya 10 liter.

2.  Alirkan air melalui sensor sampai ember penuh, sambil menghitung waktunya dengan stopwatch.

3.  Hitung debit sebenarnya: volume dibagi waktu. Contoh, 10 liter dalam 30 detik berarti 20 liter per menit.

4.  Bandingkan dengan angka yang terbaca sistem.

5.  Ulangi tiga kali, lalu ambil rata-ratanya.

6.  Hitung nilai koreksi: debit sebenarnya dibagi debit terbaca.

7.  Masukkan nilai koreksi itu ke berkas konfigurasi.

Kalibrasi modul pH

1.  Bilas probe dengan air bersih, lalu keringkan perlahan dengan kain lembut. Jangan digosok.

2.  Celupkan ke larutan penyangga pH 7,00. Tunggu sampai angkanya berhenti berubah, sekitar satu menit.

3.  Catat angkanya, lalu sesuaikan pada firmware sampai menunjukkan 7,00.

4.  Bilas dan keringkan lagi.

5.  Celupkan ke larutan penyangga pH 4,00, lakukan hal yang sama.

6.  Bilas sekali lagi sebelum probe dikembalikan ke saluran.

Kalibrasi pH harus diulang setiap tiga bulan

Probe pH aus dengan sendirinya, terutama di air saluran yang kotor. Setelah beberapa bulan, pembacaannya melenceng meski alatnya tidak rusak.

Masa pakai probe umumnya sekitar dua belas bulan. Biaya penggantiannya sudah masuk anggaran pemeliharaan tahunan.

Memasukkan angka ke sistem

1.  Buka sigapindonesiaemas.vercel.app/masuk lalu masuk dengan akun pengelola.

2.  Tekan ikon nama, pilih Dasbor Pengelola, lalu buka tab Titik Sensor.

3.  Tekan Ubah pada titik yang baru dipasang.

4.  Masukkan lima angka geometri hasil pengukuran, termasuk tinggi pasang hasil ukur ulang.

5.  Perbaiki koordinatnya. Caranya: berdiri di titik itu, buka Google Maps, tekan lama pada peta, salin dua angka yang muncul.

6.  Centang "Alat sudah terpasang".

7.  Tekan Simpan.

TAHAP 4 — UJI FUNGSI 14 HARI

Jangan mengirim peringatan ke warga selama masa ini

Selama empat belas hari, yang diperiksa BUKAN ketepatan penilaian, melainkan apakah perangkat sanggup bertahan dan mengirim data tanpa putus.

Memulai peringatan sebelum masa ini selesai berarti mengirim pesan dari perangkat yang belum terbukti bertahan. Satu peringatan keliru di hari-hari awal akan membuat warga berhenti memercayai sistem ini, dan kepercayaan itu jauh lebih sulit dipulihkan daripada menunggu dua minggu.

Yang diperiksa setiap hari

| Yang diperiksa | Cara memeriksanya | Batas yang dapat diterima |
| --- | --- | --- |
| Kelengkapan data | Hitung baris yang masuk di tabel sensor_drainase. Seharusnya 96 baris per hari. | Minimal 90 persen, yaitu 86 baris. |
| Tegangan baterai | Lihat kolom baterai_v pada tabel sensor. | Tidak turun di bawah 3,4 volt. |
| Kewajaran pembacaan | Lihat apakah angka jarak melonjak tanpa sebab. | Tidak ada lonjakan lebih dari 200 mm dalam satu langkah. |
| Keadaan fisik alat | Kunjungi lokasi seminggu sekali. Periksa kotak, kabel, dan dudukan. | Kotak kering, kabel utuh, dudukan tidak goyang. |

Bila kelengkapan data di bawah 80 persen

Jangan melanjutkan ke tahap berikutnya. Periksa berurutan:

•   Sinyal WiFi di lokasi. Berdirilah di dekat kotak panel dan lihat kekuatan sinyal di ponsel Anda.

•   Tegangan baterai. Bila turun terus, catu daya tidak mencukupi.

•   Sambungan kabel di dalam kotak. Getaran dapat melonggarkan sambungan yang tadinya kencang.

•   Bila ketiganya baik tetapi data tetap bolong, pindahkan kotak panel lebih tinggi atau geser titik ke saluran terdekat yang sinyalnya lebih kuat.

PEMELIHARAAN

| Seberapa sering | Yang dikerjakan |
| --- | --- |
| Setiap dua minggu | Periksa mulut saluran dari sampah. Lihat apakah ada yang menghalangi di bawah sensor radar. |
| Setiap bulan | Buka kotak panel, periksa apakah ada embun atau rembesan air. Kencangkan kembali sambungan yang longgar. |
| Setiap tiga bulan | Kalibrasi ulang modul pH dengan larutan penyangga. Bersihkan probe dengan air bersih. |
| Setiap enam bulan | Periksa dudukan besi siku, apakah berkarat atau mulai goyang. Cat ulang bila perlu. |
| Setiap dua belas bulan | Ganti probe pH. Periksa kondisi baterai dan ganti bila kapasitasnya jelas menurun. |
| Setelah banjir besar | Periksa seluruh perangkat. Ukur ulang tinggi pasang, karena dudukan mungkin bergeser. |

Catat setiap pemeliharaan

Setiap kali Anda memeriksa atau memperbaiki sesuatu, isi formulir verifikasi lapangan di situs, meski tidak ada temuan.

Catatan itu berguna dua kali. Pertama, membuktikan alat dirawat. Kedua, bila suatu saat pembacaan mulai aneh, Anda dapat menelusuri kapan terakhir kali ada yang menyentuhnya.

BILA ADA YANG TIDAK BERES

| Gejala | Penyebab yang paling sering | Yang harus dilakukan |
| --- | --- | --- |
| Tidak ada data masuk sama sekali | ESP32 mati, atau WiFi terputus. | Periksa lampu pada ESP32. Bila mati, periksa catu daya dan sekring. Bila menyala, periksa WiFi. |
| Angka jarak selalu sama persis | Sensor radar tidak terbaca, sambungan A dan B lepas atau terbalik. | Buka kotak, periksa sambungan ke MAX485. Coba tukar A dan B. |
| Angka jarak melonjak-lonjak | Ada penghalang di bawah sensor, atau dudukan goyang. | Bersihkan penghalang. Kencangkan dudukan. |
| Debit selalu nol padahal air mengalir | Sensor dipasang terbalik, atau resistor tarik-naik tidak terpasang. | Periksa tanda panah pada badan sensor. Periksa resistor 10k. |
| Pembacaan pH kacau saat WiFi menyala | Modul pH tersambung ke kelompok ADC2. | Pindahkan ke GPIO 32 sampai 39, lalu perbarui firmware. |
| Pembacaan pH melenceng jauh | Probe kotor atau sudah aus. | Bersihkan dan kalibrasi ulang. Bila tetap melenceng, ganti probe. |
| Baterai cepat habis | Catu daya tidak mencukupi, atau panel surya tertutup daun. | Periksa sumber listriknya. Bersihkan panel surya bila memakai. |
| Air masuk ke dalam kotak | Karet gland tidak kencang, atau ada lubang yang tidak ditutup. | Keringkan seluruh isinya, ganti karet gland, tutup semua lubang yang tidak terpakai. |

Bila perangkat terendam banjir

Jangan menyalakannya untuk memeriksa apakah masih hidup. Menyalakan perangkat yang masih basah hampir pasti merusaknya secara permanen, padahal bila dikeringkan dengan benar sering kali masih dapat diselamatkan.

Langkahnya: putuskan catu daya, bawa pulang seluruh isinya, keringkan di tempat teduh minimal tiga hari, baru kemudian diuji.

FORMULIR PEMASANGAN

Cetak dan bawa formulir ini ke lapangan. Isi langsung di tempat, jangan menunggu sampai kembali ke ruang kerja.

F-01  Pengukuran Geometri Saluran

| Kode titik sensor |  |
| --- | --- |
| Tanggal pengukuran |  |
| Nama pengukur |  |
| Saluran sudah dibersihkan? | Sudah / Belum |
| Tinggi pasang ke dasar saluran (mm) |  |
| Kedalaman saluran ke bibir atas (mm) |  |
| Lebar dasar saluran (mm) |  |
| Panjang segmen yang diwakili (m) |  |
| Debit saat saluran bersih (liter/menit) |  |
| Ketinggian genangan tertinggi yang pernah tercatat (cm) |  |
| Koordinat lintang |  |
| Koordinat bujur |  |
| Tinggi pasang setelah sensor terkunci, hasil ukur ULANG (mm) |  |
| Catatan |  |

F-02  Kalibrasi

| Kalibrasi debit — percobaan 1 | Volume: ......... liter Waktu: ......... detik |
| --- | --- |
| Kalibrasi debit — percobaan 2 | Volume: ......... liter Waktu: ......... detik |
| Kalibrasi debit — percobaan 3 | Volume: ......... liter Waktu: ......... detik |
| Debit sebenarnya, rata-rata (liter/menit) |  |
| Debit terbaca sistem (liter/menit) |  |
| Nilai koreksi debit |  |
| Pembacaan pada larutan pH 7,00 sebelum disesuaikan |  |
| Pembacaan pada larutan pH 4,00 sebelum disesuaikan |  |
| Nilai koreksi pH sudah dimasukkan ke firmware? | Sudah / Belum |

F-03  Serah Terima Pemasangan

| Kode titik sensor |  |
| --- | --- |
| Tanggal pemasangan selesai |  |
| Tanggal mulai uji fungsi 14 hari |  |
| Tanggal uji fungsi selesai |  |
| Kelengkapan data selama uji fungsi (persen) |  |
| Lulus uji fungsi? | Ya / Tidak |

| Pemasang | Pengelola Sistem | Saksi dari Warga |
| --- | --- | --- |
| (...............................) | (...............................) | (...............................) |